RS485控制 & UART3控制

参数：波特率2Mbit/s 数据位8Bit 停止位1 校验位None

ID设置

| BIT[2:0] | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 指示灯闪烁次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- 控制帧

控制指令 6个byte，数据传入为当前模式的数据，数据类型为int16。例如，Byte3低四位为0010，则为无反馈电机信息电流闭环模式，则数据为目标电机电流。

| 字节序号 | 名称 | 位域/说明 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte 1 | 帧头高字节 | 固定值 0xBB | 控制帧帧头高字节 |
| Byte 2 | 帧头低字节 | 固定值 0xAA | 控制帧帧头低字节 |
| Byte 3 | 控制字段 | BIT[7:4]：电机ID（0~7） | BIT[7]保留0 |
|  |  | BIT[3]：反馈控制 | 0：无反馈数据 1：反馈数据 |
|  |  | BIT[2:0]：控制模式 | 000：电机失能（红色） 001：电机无闭环（浅蓝色） 010：电流闭环（紫色） 011：速度闭环（蓝色） 100：位置闭环（绿色） |
| Byte 4 | 数据位 | 数据高8位 | 无闭环（-4500~4500） 电流闭环（-2048~2047） 速度闭环（-60~60） 位置闭环（-32768~32767） |
| Byte 5 | 数据位 | 数据低8位 |  |
| Byte 6 | 帧尾校验位 | 固定值 0xCC | 控制帧尾帧 |

- 反馈帧

| 字节序号 | 名称 | 位域/说明 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte 1 | 反馈帧头高字节 | 固定值 0xBB | 反馈帧帧头高字节 |
| Byte 2 | 反馈帧头低字节 | 固定值 0xAC | 反馈帧帧头低字节 |
| Byte 3 | 控制字段 | BIT[7:4]: 电机ID（0~7） | 第一位保留0 |
|  |  | BIT[3:0]: 控制模式 | 1000：电机失能 1001：电机无闭环 1010：电流闭环 1011：速度闭环 1100：位置闭环 |
| Byte 4 | 电流数据位 | 数据高8位 | 范围：-2048~2047 对应电流：-5A~5A |
| Byte 5 | 电流数据位 | 数据低8位 |  |
| Byte 6 | 速度数据位 | 数据高8位 | 范围：-60~60 |
| Byte 7 | 速度数据位 | 数据低8位 |  |
| Byte 8 | 位置数据位 | 数据高8位 | 范围：-32768~32767 |
| Byte 9 | 位置数据位 | 数据低8位 |  |
| Byte 10 | 温度数据位 | 温度数据 | 无 |
| Byte 11 | 反馈帧尾帧 | 固定值 0XCC | 反馈帧尾帧 |

CAN控制

波特率：1Mbit/s

- ID设置

反馈报文ID = 0xF0 + 电机ID

| BIT[2:0] | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 模式设置报文ID | 0x0A |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制报文ID | 0xAF |  |  |  | 0xAE |  |  |  |
| 反馈报文ID | 0xF0 | 0xF1 | 0xF2 | 0xF3 | 0xF4 | 0xF5 | 0xF6 | 0xF7 |

- 电机接收报文格式（模式设置）

用于驱动器的模式设置，一条指令最多控制8个电机

报文ID：0x0A         帧类型：标准帧

帧格式：DATA          DLC：8字节

| 数据域 | DATA[0] | DATA[1] | DATA[2] | DATA[3] | DATA[4] | DATA[5] | DATA[6] | DATA[7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 模式设置 | 模式设置 | 模式设置 | 模式设置 | 模式设置 | 模式设置 | 模式设置 | 模式设置 |
| 电机ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- 模式设置Byte格式

| 字节 | 名称 | 位域/说明 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte | 模式字段 | BIT[7:4]：NULL | NULL |
|  |  | BIT[3]：反馈控制 | 0：无反馈数据 1：反馈数据 |
|  |  | BIT[2:0]：控制模式 | 000：电机失能（红色） 001：电机无闭环（浅蓝色） 010：电流闭环（紫色） 011：速度闭环（蓝色） 100：位置闭环（绿色） |

- 电机接收报文格式（电机控制）

用于驱动器的数据给定，一条指令最多控制4个电机

报文ID：0xAF         帧类型：标准帧

帧格式：DATA          DLC：8字节

| 数据域 | DATA[0] | DATA[1] | DATA[2] | DATA[3] | DATA[4] | DATA[5] | DATA[6] | DATA[7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 数据给定高8位 | 数据给定低8位 | 数据给定高8位 | 数据给定低8位 | 数据给定高8位 | 数据给定低8位 | 数据给定高8位 | 数据给定低8位 |
| 电机ID | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |

报文ID：0xAE         帧类型：标准帧

帧格式：DATA          DLC：8字节

| 数据域 | DATA[0] | DATA[1] | DATA[2] | DATA[3] | DATA[4] | DATA[5] | DATA[6] | DATA[7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 数据给定高8位 | 数据给定低8位 | 数据给定高8位 | 数据给定低8位 | 数据给定高8位 | 数据给定低8位 | 数据给定高8位 | 数据给定低8位 |
| 电机ID | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |

- 电机反馈报文格式

电机向总线上发送的反馈数据，包含电流，速度，位置，温度，电机id，电机模式

报文ID：0xF0+电机ID        	 帧类型：标准帧

帧格式：DATA       			     DLC：8字节

| 数据域 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| DATA[0] | 高四位：电机ID | 0~7 |
|  | 低四位：电机模式 | 1000：电机失能 1001：电机无闭环 1010：电流闭环 1011：速度闭环 1100：位置闭环 |
| DATA[1] | 电机电流高8位 | 电枢电流（-2048~2047） |
| DATA[2] | 电机电流低8位 |  |
| DATA[3] | 电机速度高8位 | 电机速度（-60~60） |
| DATA[4] | 电机速度低8位 |  |
| DATA[5] | 电机位置高8位 | 电机位置（-32768~32767） |
| DATA[6] | 电机位置低8位 |  |
| DATA[7] | 电机温度 | 无 |

UART1 Debug调试模式

参数：波特率2Mbit/s 数据位8Bit 停止位1 校验位None

使用vofa+进行调试，指令均为字符串。uart1也可以以rs485的通信格式进行控制电机。

- 在所有模式下可以使用的指令

| 指令 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| debug | 进入调试模式 |  |
| work | 进入工作模式 | 进入工作模式后电机会使能 |
| disable | 电机失能 |  |

- 在调试模式下可以使用的指令

- 模式切换与控制

在调试模式下，进行各种模式的调试，串口会发送调试数据。

格式为“模式：真实值，目标值，PID输出值”。均为字符串形式。

| 指令 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| cur:%d | 电机设置为电流环模式，并设置电流大小 | 电枢电流（-2048~2047） |
| spd:%d | 电机设置为速度环模式，并设置速度大小 | 电机速度（-60~60） |
| pos:%d | 电机设置为位置环模式，并设置位置大小 | 电机位置（-32768~32767） |
| step | 目标值进入阶跃模式 | 2s进行一次阶跃 |

- PID参数设置

PID参数设置指令可以在当前模式下设置当前模式的PID参数。注意，调节位置PID参数时，一定要先调节速度PID参数。读取PID参数，是读取存在Flash内的PID参数。在读取PID参数前，一定要先保存当前的PID参数值。

| 指令 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| curcfg:%f,%f,%f,%f,%f | 设置电流环PID参数 | 格式为Kp，Ki，Kd，maxsum，maxout |
| spdcfg:%f,%f,%f,%f,%f | 设置速度环PID参数 | 格式为Kp，Ki，Kd，maxsum，maxout |
| poscfg:%f,%f,%f,%f,%f | 设置位置环PID参数 | 格式为Kp，Ki，Kd，maxsum，maxout |
| pidwrite | 写入PID参数至Flash | 写入成功返回write success |
| readpidcfg | 读取Flash内PID参数 | 注意！会覆盖当前调试的PID参数值 |